# Газовый трехфазный генератор резервного электроснабжения

# с воздушным охлаждением.

Модель REG GG10-380 (9,5 кВт)

- оригинальный двигатель REG 680;

- синхронный генератор (Италия);

- электрический старт;

- выбор топлива – метан/пропан-бутан/биогаз;

- уникальная система смесеобразования;

- более высокая выходная мощность по сравнению с аналогами;

- температурный режим эксплуатации от -30 до +40 градусов;

- возможность оборудования комплектом автозапуска (АВР);

- надежный запуск и работа при низком давлении газовой магистрали;

- датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;

- разрешается установка внутри помещений (с соблюдением технических условий);

- электростанция для использования в загородных домах, стройплощадках и других объектах в качестве резервного источника питания.

Спецификация

| Генератор | REG GG10-380 |
| --- | --- |
| МЕТАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность | 8,0 кВт/8,5 кВт |
| ПРОПАН. Номинальная мощность/Максимальная мощность | 8,5 кВт/9,5 кВт |
| Коэффициент мощности (cosф) | 0,8 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 380 В |
| Фаза | 3 |
| Сила тока | 36 А |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Вес | 130 кг |
| Габаритные размеры, мм | 850х640х680 |
| Двигатель |  |
| Модель | REG680 |
| Объем двигателя | 680 см3 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Мощность двигателя кВт/(r/min) | 15,4/3000 |
| Частота вращения | 3000 об./мин. |
| Объем масляной системы | 1,9 л. |
| Потребление топлива при максимальной нагрузке | 0,35 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м3/кВт.ч. (метан) |
| Уровень шума | 69 дБ |